# 中交机电工程局

# 交能融合零碳服务区/高速公路解决方案白皮书

中交集团现代机电产业链链长 · 旗舰解决方案系列 No.2
编制版本：​v1.0
编制日期：​2026-05-22
文档分级：​对外公开版（脱敏）​
编制单位：​中交机电工程局有限公司
业务联系：​王鸿才（技术负责人）​17861402558

## 目录

- 摘要

- 第 1 章 政策与产业背景

- 第 2 章 交能融合的定义、​价值与三同步机制

- 第 3 章 客户场景与典型问题

- 第 4 章 中交机电局交能融合服务体系

- 第 5 章 五大子方案产品矩阵

- 第 6 章 关键技术架构

- 第 7 章 标杆项目实践

- 第 8 章 商务与合作模式

- 第 9 章 实施路线图

- 第 10 章 标准、​资质与合规边界

- 第 11 章 风险识别与避坑清单

- 第 12 章 常见问答 FAQ

- 第 13 章 联系与授权

- 附录 政策、​术语、​参考文献

## 摘要

交通基础设施是能源消耗大户，​也是绿色能源开发的重要载体。​依托中交集团"交能融合"战略——以"交通为体、​能源为用、​民生为本"为顶层逻辑，​中交机电局承担的零碳服务区与高速公路源网荷储项目，​已形成可复制的工程范式。​

本白皮书系统说明：​交能融合的政策与战略背景、​三同步（同步设计、​同步建设、​同步运营）​机制、​中交集团参编的三份首批交能融合标准、​中交机电局的五大子方案产品矩阵、​榆佳高速国家级标杆项目深度复盘、​商务模式与实施路线。​

适用对象：​高速公路集团、​省/市交投集团、​机场、​港口、​物流园区运营方。​业务联系：​王鸿才 17861402558。​

## 第 1 章 政策与产业背景

### 1.1 国家"双碳"战略与交通强国战略叠加

中交集团董事长宋海良在 2025-05 署名文中明确：​集团围绕"源网荷储"一体化加强交通与能源衔接互动，​以原创性技术推动交通运输场景下的能源绿色化。​

关键里程碑：​

- 中交集团已建立 75 项国家标准 + 90 项行业标准 + 37 项团体标准 + 65 项企业标准

- 率先发布公路、​水运等领域碳排放测算企业标准及定额

- 联合行业单位编制《高速公路零碳服务区建设技术指南》​《高速公路光伏发电工程建设指南》​《分布式光伏发电系统智慧运维管理指南》​三份首批交能融合标准

- 集团绿色产业营业额年均增长率 +70%

### 1.2 高速公路与能源融合的工程价值

| 维度 | 传统模式 | 交能融合模式 |
| --- | --- | --- |
| 用能角色 | 能源消耗端 | 能源创造 + 消费 + 调度端 |
| 资产属性 | 单一交通资产 | 交通 + 能源双重资产 |
| 经济性 | 持续电费支出 | 自发自用 + 余电上网 + EMC 收益 |
| 政策契合 | 无碳排约束时段 | 零碳服务区评估 + 双碳考核 |

### 1.3 已落地的国家级标杆

榆佳高速"源网荷储"微电网项目（中交光伏 + 机电局协同）​入选 2024 年全国交通与能源融合创新案例，​实证了高速公路场景下源-网-荷-储多层级一体化的工程可行性。​

### 1.4 中交集团 2025 业绩侧证

中国交建 2025 年新签合同中：​

- 能源工程合同 +50.4%（全集团增速最快板块之一）​

- 港口建设 +8.2%

- 境外工程 +9%

能源工程的高增速验证了交能融合赛道的市场承接力。​

## 第 2 章 交能融合的定义、​价值与三同步机制

### 2.1 定义

交能融合是把交通基础设施从"单一功能载体"升级为"全要素价值平台"的工程模式：​

- 空间复用：​把收费站顶棚、​中央分隔带、​服务区屋面、​边坡等转化为清洁能源开发"富矿"

- 网络联动：​交通网与能源网交织，​交通基础设施进化为具备"生产—存储—交易—消费"全链条功能的"智能能源走廊"

- 资产再造：​解决"交通占地"与"能源开发"矛盾，​为交通存量资产注入绿色动能

### 2.2 中交集团"三同步"机制

中交集团以承平高速公路为试点，​创新性先行构建：​

- 同步设计：​交通工程图纸阶段就嵌入能源融合方案

- 同步建设：​土建与能源设备同步施工，​避免重复开挖

- 同步运营：​交通运营与能源运营协同管理

工程化抓手：​EPC 总承包阶段就引入能源工程师。​

### 2.3 商业价值

对高速公路/交投集团而言，​交能融合的核心价值：​

| 价值 | 量化指标 | 关键机制 |
| --- | --- | --- |
| 节能降本 | 服务区年电费下降 30-60% | 自发自用 + 储能调峰 |
| 政策合规 | 通过零碳服务区评估 | 三份首批标准对照 |
| 资产升值 | 单 km 能源资产年化收益 5-12 万 | 余电上网 + EMC |
| 战略价值 | 助力交通强国 + 双碳目标 | 国家级示范案例 |

## 第 3 章 客户场景与典型问题

### 3.1 客户画像

| 客户类型 | 典型决策人 | 关键关切 |
| --- | --- | --- |
| 省/市交投集团 | 投建部 / 运营部 | 节能降本、​零碳服务区评估、​EMC 模式 |
| 高速公路公司 | 总工 / 财务 | 屋面光伏改造经济性、​储能配置 |
| 机场集团 | 能源中心 | 屋面光伏 + 充电桩 + 储能 |
| 港口集团 | 节能办 | 港机用能、​岸电 + 储能 |
| 物流园 | 园区办 | 光储充一体化 + 充电桩规模 |

### 3.2 12 个典型业主问题

Q-B1. 整线高速公路光伏开发可开发量怎么估？​
A：​参考榆佳高速口径：​依托管理中心、​服务区、​收费站屋面 + 中央分隔带 + 边坡等。​每 km 屋面 + 边坡综合可开发约 5-30 kWp（视沿线建筑密度而定）​。​机电局可在踏勘阶段输出资源评估报告。​

Q-B2. 服务区光伏怎么避免发电高峰浪费？​
A：​三件事：​① 配建储能（配比建议 15-30%）​；​② 接入服务区电动汽车充电桩（光储充耦合）​；​③ 余电上网，​与电网公司签订余电交易协议。​

Q-B3. 零碳服务区评估有哪些硬指标？​
A：​参考中交集团参编的《高速公路零碳服务区建设技术指南》​，​核心指标包含：​可再生能源占比、​建筑节能率、​智慧用能、​碳排测算与核销机制等。​机电局方案默认按通过指南要求设计。​

Q-B4. 光伏组件路面适配难点？​
A：​核心三个：​① 抗压强度（车辆碾压）​；​② 防滑系数（雨雪天）​；​③ 抗冲击与维护。​当前路面光伏仍为试点期，​机电局推荐屋面+边坡优先，​路面光伏视具体路段技术成熟度评估。​

Q-B5. 服务区充电桩配多少？​
A：​参考辛集"6+4"立体充电体系：​6 台 120kW 直流快充 + 4 台 60kW 中速桩。​具体按车流量、​高峰排队需求和服务区面积综合评估，​机电局会出"15 分钟服务圈"测算报告。​

Q-B6. 高速公路微电网跟大电网怎么解耦？​
A：​设计为可并网/可孤岛切换的微电网，​通过构网型储能 + EMS 实现：​正常时与大电网并联运行；​电网故障时切换到孤岛模式自给自足。​榆佳高速项目验证了此模式。​

Q-B7. 我们已经建成的服务区怎么改造？​
A：​存量改造典型路径：​① 屋面光伏（最快投运）​；​② 增配储能；​③ 接入既有 EMS 或新建轻量级 EMS；​④ 增加智慧用能数据采集；​⑤ EMC 模式实施。​

Q-B8. EMC 模式下，​交投集团需要垫资吗？​
A：​一般不需要。​机电局可联合广州中交融资租赁等产融平台，​为合作项目提供融资租赁等金融支持。​交投集团按月/年收取节能效益分成。​

Q-B9. 改造期间影响通行吗？​
A：​服务区屋面/边坡光伏施工与交通运营完全解耦，​不影响通行。​储能集装箱、​EMS 升级在服务区辅助区进行，​影响极小。​机电局可承诺 0 通行影响保证。​

Q-B10. 服务区光储直柔跟传统配电谁强？​
A：​光储直柔（直流母线 + 柔性负荷）​适合新建/大改项目，​可省一次变流环节、​提高综合效率。​存量小改首选传统配电+储能。​具体看投资强度与改造时长。​

Q-B11. 整线光伏并网手续复杂吗？​
A：​关键三步：​① 接入容量批准（与省/市电力公司沟通，​提前 6-12 个月）​；​② 多点并网协议；​③ 余电交易签约。​机电局有专门的并网协调团队。​

Q-B12. 怎么找你们做整线方案？​
A：​联系王鸿才（中交机电局技术负责人）​17861402558。​提供：​高速公路名称、​里程、​服务区数量、​当前用电情况、​业主单位等基础信息。​

## 第 4 章 中交机电局交能融合服务体系

### 4.1 与中交集团协同关系

- 中交集团：​战略与标准（参编三份首批标准）​

- 中交光伏：​分布式光伏投资开发运营平台（2022 年成立，​国家级案例承载主体之一）​

- 中交机电局：​机电产业链链长，​EPC 总承包 + 系统集成

三者协同实现"标准制定—投资开发—工程交付"的完整链条。​

### 4.2 闭环服务流程

[需求诊断] → [资源评估] → [方案定制] → [设计] → [采购] → [施工] → [并网] → [运营]
   2 周        2 周         2-4 周      4-8 周   持续      24-36 周   2-4 周   长期

### 4.3 核心能力

- 整线光伏开发能力：​沿线管理中心、​服务区、​收费站、​边坡、​中央分隔带统一开发

- 服务区改造能力：​光储直柔、​光储充充电站、​智慧用能

- 微电网能力：​源网荷储拓扑设计 + 构网储能 + EMS

- EMC 模式：​联合产融平台提供 0 投资落地

- 多省协调：​已覆盖国内 30 省，​具备并网调度跨省协调通道

## 第 5 章 五大子方案产品矩阵

### 5.1 子方案 JN-01：​整线高速公路光伏开发

适用场景：​新建/在建/存量高速公路整线开发
典型规模：​1-50 MWp / 全线
关键能力：​资源评估 + 屋面/边坡分布式光伏 + 接入电网 + 智慧运维

### 5.2 子方案 JN-02：​光储直柔零碳服务区改造

适用场景：​服务区改造、​零碳服务区评估申报
典型规模：​每服务区 200kWp-2MWp 光伏 + 100-500 kWh 储能
关键能力：​光储直柔 + 充电桩 + EMS + 零碳认证支撑

### 5.3 子方案 JN-03：​高速公路源网荷储微电网

适用场景：​高速公路全线或重点路段
典型规模：​参考榆佳高速 1.3 MWp + 100kW/200kWh 储能 + 4×120kW 直流充电桩
关键能力：​源网荷储拓扑 + 变压器低压台区柔性互联 + 微电网 EMS

### 5.4 子方案 JN-04：​公路光储充一体化充电站

适用场景：​高速服务区、​国省干线、​县域充电网络
典型规模：​参考辛集 1.32 亿、​"6+4"立体充电体系
关键能力：​光储充耦合设计 + 充电桩选型 + 智慧调度

### 5.5 子方案 JN-05：​EMC 合同能源管理

适用场景：​交投集团希望 0 投资改造存量服务区
典型规模：​1-50 服务区组合包
关键能力：​融资 + 设计 + 施工 + 运营 + 节能效益分成

## 第 6 章 关键技术架构

### 6.1 整线分布式光伏拓扑

管理中心屋面 PV  ─┐
     服务区 1 屋面 PV ─┤
     服务区 2 屋面 PV ─┼─→ 多点并网 / 余电上网
     收费站屋面 PV    ─┤
     边坡 PV          ─┘
                       │
                  EMS + 智慧运维平台

### 6.2 服务区源网荷储微电网拓扑

PV ─→ DC ─┐
     储能 ─────┼─→ EMS ─→ 服务区负荷
     充电桩 ←──┘             │
                              ↓
                        并网点（10kV）

### 6.3 关键技术点

#### 6.3.1 变压器低压台区柔性互联

榆佳高速创新点之一。​通过低压侧柔性互联，​把多个变压器台区耦合成一个可调度单元，​提高新能源消纳率，​降低线路损耗。​

#### 6.3.2 含高比例源/储接入的电压优化控制

针对高速公路配电网，​解决高比例新能源接入后的电压抬升、​闪变、​谐波问题。​

#### 6.3.3 路域资源全域数字化映射

通过 BIM + GIS + IoT 全要素采集，​把高速公路沿线每一处可开发资源数字化建模，​为开发决策提供数据基础。​

## 第 7 章 标杆项目实践

### 7.1 榆佳高速"源网荷储"微电网（深度复盘）​

#### 项目背景

榆佳高速位于陕西榆林—佳县。​项目目标：​构建源-网-荷-储多层级一体化交能融合系统，​形成清洁、​低碳、​融合高效的新型公路交通自洽能源体系。​

#### 系统配置

- 源：​沿线管理中心、​服务区、​收费站 1.3 MWp 分布式光伏

- 网：​含高比例源、​储接入的高速公路服务区配电网；​变压器低压台区柔性互联

- 荷：​服务区用电 + 4 台 120kW 直流充电桩 + 监控/隧道照明

- 储：​100kW/200kWh 储能系统

#### 关键技术成果

- 多能互补的高速公路能源结构

- 优化交通行业能源产业结构、​改善用能浪费和线路损耗

- 创新变压器低压台区柔性互联技术

- 含高比例源/储接入的服务区配电网电压优化控制方法

- 微网能量统一调度

#### 行业意义

- 入选 2024 全国交通与能源融合创新案例

- 中交集团重点科研项目"高速公路'源网荷储'微电网关键技术"工程承载

- 为同类高速公路提供可复制路径

### 7.2 河北辛集智慧充电站

- 投资：​1.32 亿元

- "6+4"立体充电体系

- 形成 15 分钟服务圈

- 年服务车次 50 万 +

- 年减碳 2.3 万吨

- 县域级交能融合可复制样本

### 7.3 重庆停车楼智慧解决方案

- 2000 车位

- 集成光储直柔

- 年发电 200 万 kWh

- 能源自给率 85%

- 空间利用率 +40%

- 城市级交能融合范式

### 7.4 集团参编标准（机电局参与）​

- 《高速公路零碳服务区建设技术指南》​

- 《高速公路光伏发电工程建设指南》​

- 《分布式光伏发电系统智慧运维管理指南》​

## 第 8 章 商务与合作模式

### 8.1 三种合作模式

| 模式 | 适用 | 业主投入 | 收益分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPC 总承包 | 业主自有资金 | 全额建设费 | 工程毛利 |
| EMC 节能效益分成 | 业主希望 0 投入 | 0 资金 | 承包方占节能 60-80% |
| 投建营一体化 | 长期绑定的整线/区域项目 | 部分股权 | 长期分成 |

### 8.2 EMC 节能基线

服务区改造前用电成本审计 → 第三方背书 → 节能基线锁定 → 改造后实测 → 分成结算。​

### 8.3 与中交光伏协同

整线项目可由中交光伏作为投资主体 + 机电局作为 EPC 主体联合实施，​交投集团作为业主或战略合作方。​

## 第 9 章 实施路线图

### 9.1 整线高速公路改造时间轴

| 阶段 | 时长 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| 资源踏勘 | 2-4 周 | 资源评估报告 |
| 可研编制 | 4-6 周 | 可研报告 |
| 设计 | 8-12 周 | 施工图集 |
| 采购 + 招标 | 4-8 周 | 设备到货 |
| 施工 | 24-48 周 | 设备安装 |
| 并网调试 | 4-8 周 | 并网证书 |
| 运营移交 | 持续 | EMS 运行 |

### 9.2 单服务区改造（快速版）​

12-18 周即可完成屋面光伏 + 储能 + 充电桩改造。​适合 PoC 验证。​

## 第 10 章 标准、​资质与合规边界

- 中交集团参编三份首批交能融合标准

- 机电局已建立绿色低碳（新能源）​研发中心

- 整线开发须满足省/市发改委、​交通厅、​电力公司的多头审批

- 路面光伏目前仍为试点，​避免在主干线大规模铺设

- 服务区改造须遵循《公路服务区设计指南》​等行业规范

### 10.2 表达边界（同 WP1）​

❌ 不得自称发电主体
❌ 不得宣称未签约客户
✅ "中交集团参编三份首批交能融合标准"
✅ "已落地的标杆项目包括榆佳高速…"

## 第 11 章 风险识别与避坑清单

### 7 大坑

- 路面光伏过早大规模铺设（技术成熟度不足）​

- 屋面承重未提前评估（老服务区改造）​

- 储能配比不合理（过大占地浪费、​过小消纳不足）​

- 多点并网手续滞后（拖项目工期）​

- EMC 节能基线核算不严谨（后期扯皮）​

- 充电桩功率与电网容量不匹配

- 跨省项目并网调度协议各省差异

### Checklist

- 屋面承重评估

- 路面光伏小规模试点优先

- 储能配比按用能曲线测算

- 接入容量提前 6-12 个月沟通

- 节能基线第三方背书

- 充电桩与电网容量匹配

- 多省并网协议预案

## 第 12 章 常见问答 FAQ（精选 12 题）​

Q1. 高速公路光伏 IRR 大概多少？​
A：​受日照、​电价、​投资强度影响。​屋面项目 IRR 一般 7-12%；​边坡项目 IRR 一般 5-9%。​具体由我方诊断阶段测算。​

Q2. 一个服务区可装多少 kWp？​
A：​参考值：​中型服务区 200-800 kWp，​大型 1-2 MWp。​具体看屋面面积、​边坡条件、​承重。​

Q3. 充电桩是不是越多越好？​
A：​不是。​按车流量 + 高峰排队需求 + 桩位面积综合配置。​过多导致利用率低，​过少导致排队。​机电局会做"15 分钟服务圈"测算。​

Q4. 跟省内交投集团合作流程？​
A：​建议从一个 PoC 服务区起步（12-18 周完成），​验证经济性后再推整线。​机电局有标准合作模板。​

Q5. 我们交投集团已自建光伏，​你们能接手运维吗？​
A：​可以。​机电局可承接存量分布式光伏的智慧运维 + 保险 + EMC 升级。​参考集团《分布式光伏发电系统智慧运维管理指南》​。​

Q6. 服务区零碳认证流程多久？​
A：​从设计→施工→投运→评估→认证，​一般 18-30 个月。​机电局可全程支撑，​出符合标准的核查文件。​

Q7. 余电怎么上网？​
A：​与省/市电力公司签订余电交易协议。​部分省份按燃煤标杆电价 + 绿电溢价收购。​

Q8. 光伏组件衰减影响经济性吗？​
A：​一线组件 25 年功率质保（首年衰减 ≤2%、​后续逐年 ≤0.4%）​。​机电局优选一线品牌，​降低衰减风险。​

Q9. 服务区有储能会不会有安全隐患？​
A：​机电局采用磷酸铁锂电池 + 多重 BMS + 消防联动，​符合 GB/T 36276 等强制标准，​历史项目无重大安全事故。​

Q10. 改造期间会停电吗？​
A：​关键停电窗口控制在夜间 0:00-5:00；​光伏施工与既有用电系统完全解耦；​储能接入分多次切换。​

Q11. 项目投运后，​谁负责运维？​
A：​EPC 模式：​质保期 12-36 个月由机电局负责，​之后业主自维或采购运维服务。​EMC 模式：​全合同期由机电局运维。​

Q12. 我们想从一个服务区试点开始可以吗？​
A：​强烈推荐。​联系王鸿才 17861402558，​一般 4 周内可输出试点方案 + 投资概算 + 商务建议。​

## 第 13 章 联系与授权

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 联系人 | 王鸿才 |
| 职务 | 中交机电工程局 技术负责人 |
| 联系电话 | 17861402558 |
| 服务方向 | 交能融合 / 算电协同 / 用户侧储能 / 光储充 / 数据中心绿色化 / 风电 EPC |
| 接洽流程 | 提供项目类型、​里程、​服务区数量、​业主信息 → 5 工作日反馈 → 进入诊断 |

## 附录 A：​政策与标准索引

- 《高速公路零碳服务区建设技术指南》​（中交集团参编）​

- 《高速公路光伏发电工程建设指南》​（中交集团参编）​

- 《分布式光伏发电系统智慧运维管理指南》​（中交集团参编）​

- 《2025 年可再生能源电力消纳责任权重通知》​

- 《新型储能规模化建设专项行动方案 2025-2027》​

## 附录 B：​核心术语

- 交能融合 / 三同步机制 / 源网荷储 / 光储直柔 / 光储充

- 零碳服务区 / 微电网 / EMS / EMC / 构网型储能

- 路域资源 / 变压器台区 / 柔性互联 / 多能互补

## 附录 C：​参考文献

- 中交集团交能融合署名文（新浪财经，​2025-05-27）​

- 中交光伏零碳交通向未来（中国 DEN）​

- 交能融合：​重塑未来基建价值逻辑（新浪财经，​2025-11-27）​

- 中国交建 2025 业绩说明会（网易财经，​2026-04）​

本白皮书 v1.0 由中交机电工程局技术负责人王鸿才及编制团队基于 2026-05-22 时点的公开政策与公开案例编制。​下次复核：​2026-08-22。​